���������������������Ŀ

�Library Documentation�

�����������������������

Library name: serial

������������

Library description : Serial-port I/O.

�������������������

Library notes : Direct acces to PC hardware, faster baud rates,

������������-   background communications.

Data that enters the serial port is stored in a circular

buffer.

DOES NOT WORK WITH WINDOWS.

Libraries used : NONE.

��������������

Example(s) : examples\ser.xss.

����������

Library variables

�����������������

word _serial_portbase

���������������������

The current base port address (if 0 serial was not initialised).

0x3f8 - COM1

0x2f8 - COM2

byte _serial_devicetype

�����������������������

The byte returned by the device atached on the serial port

last initialised (if 0, then no device found).

dword _serial_startbuf,_serial_endbuf

�������������������������������������

The start and end addresses of the serial input buffer.

If _serial_startbuf!=_serial_endbuf , some data is available.

Library functions

�����������������

_serial_sendchar(char c)

������������������������

Sends a character via initialised COM port.

_serial_sendstring(char *string)

��������������������������������

Sends a string via initialised COM port.

long _serial_receive()

����������������������

Receive a character from the initialised COM port.

Return -1 if no character available.

_serial_enable()

����������������

Enable serial communication.

Turns on communications interrupts.

_serial_disable()

�����������������

Disable serial communication.

Turns off communications interrupts.

_serial_init()

��������������

Enable communication, set IRQ handlers.

_serial_deinit()

����������������

Disable communication, reset IRQ handlers.

_serial_setspeed(dword speed)

�����������������������������

Sets the speed of serial data transfer.

This will accept any baud rates.

_serial_setport(dword port)

���������������������������

Sets the serial port to be used (1=COM1,2=COM2) .

dword _serial_open(dword port,dword speed,byte parity,byte bits,byte stopbit)

����������������������������������������������������������������������������

Sets up serial communication for the specified port, using the

specified parameters.

port = 1,2;

speed = 300,1200,2400 ...

parity = 0,1,3

bits = 5,6,7,8

stopbits = 1,2

Returns 0 if ok, 1 if error (invalid parameters).

_serial_close()

���������������

Closes communications.

_serial_setproc(void *proc)

���������������������������

Sets a user IRQ handler.