### CPU Type and Speed

| CPU Type | JP9 | JP10 | JP22 | JP23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P54C-75 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| P54C-90 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 |
| P54C-100 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| P54C/CS/CQS-120 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| P54C/CS/CQS-133 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |
| P54CS/CQS-150 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| P54CS/CQS-166 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| Cyrix 6x86-P120+ | 2-3 | 2-3 | Open | Open |
| Cyrix 6x86-P150+ | 2-3 | 1-2 | Open | Open |
| Cyrix 6x86-P166+ | 1-2 | 2-3 | Open | Open |

### Flash ROM Type

| Type | JP18 |
| --- | --- |
| Flash ROM 5V Vpp 12V Vpp | 2-3, 5-6 1-2, 5-6 |
| EEPROM | 2-3, 4-5 |

### ECP DMA Channel

| DMA | JP11 | JP12 |
| --- | --- | --- |
| DMA 1 | 2-3 | 2-3 |
| DMA 3 | 1-2 | 1-2 |

### FDC and Super I/O Chip

| Function | JP14 |
| --- | --- |
| Enabled | 1-2 |
| Disabled | 2-3 |

### Cache Mode

| Cache Mode | JP1 |
| --- | --- |
| Linear (Cyrix) | 1-2 |
| Interleave (Intel) | 2-3 |

### VGA

| Function | JP4 | JP6 | JP7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enabled | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
| Disabled | Open | 2-3 | 3-4 |

### CMOS

| Function | JP19 |
| --- | --- |
| Normal | 1-2 |
| Clear CMOS | 2-3 |

### Default Setting for Reserved Jumpers

| Jumper | Default Setting |
| --- | --- |
| JP3 | 1-2, 3-4, 5-6 |
| JP8 | 1-2 |
| JP13 | 1-2, 3-4, 5-6 |